Naručitelj: OSNOVNA ŠKOLA „DOBRI“

KLIŠKA 25

21000 SPLIT

Naziv projekta: Projekt uređenja ŠKOLSKOG VRTA OŠ Dobri, k.č.zem. 10558; K.O. Split

Izrađivač: ODRŽIVO d.o.o

Faza projekta: Glavni projekt 07/24-GP

Opis stavke: Sanacija i žbukanje ogradnog zida

| Sanacija i žbukanje postojećeg sjevernog ogradnog zida u vrtu škole | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprema zida – za primjenu sanacione žbuke i popunjavanje velikih oštećenja u zidu do dubine 10 cm u zidovima zidanim punom opekom. Nakon iskopa zemlje potrebno je pregledati sve plohe zidova uz drenažni rov. Pažljivo odvajanje sveg dotrajalog i slabo povezanog materijala. Pranje vodom pod pritiskom do zdrave osnove. Mehaničko završno čišćenje. Procjenjuje se popravak do 40% od ukupne površine zida. Obračun po stvarno izvedenom stanju. Žbukanje zidova temelja sanacionom žbukom kao AEC 3000 ili Rofix, do maksimalne debljine 0;50 cm. Višekratno nanošenje sanacione žbuke na zidove temelja i podruma koji su ukopani u teren u cijeloj visini do kote terena. Žbuka se nanosi u više slojeva do debljine 5 cm. Žbuka se izvodi prema uputama proizvođača. Obračun po m2 zida uz predviđenu količinu od 130 m2 | m 2 | 130 |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |
| PDV: |  |  |  |  |
| UKUPNO S PDV-om: |  |  |  |  |